第一部分  弥河城区段开发规划

文本

第一章  总  则

1.1、为顺利实施弥河城区段开发规划，促进弥河景观带的开发建设，特制订本规划实施细则（以下简称细则）。

1.2、本细则适用于弥河城区段开发规划范围内各景区、景点以及各项建设的规划管理工作，并作为工程项目设计的依据，但不能作为工程项目施工的依据。

1.3、本细则与控制性规划的图则，具有同等的法律效力，两者应同时使用，不可分割。

1.4、弥河城区段开发规划范围内各项建设项目，均应符合本细则和图则的规定和要求。

1.5、本细则和图则未涉及的指标，应符合国家、山东省的有关技术规定。

1.6、本细则的解释权以及规划实施过程中对各种问题的直接处理，由临朐县国土规划局负责。

第二章  景观带规划

2.1、开发控制层次规划控制范围：

规划对弥河两岸的开发实施三个圈层的控制。

第一圈层：总体规划确定的滨河公园绿地中五大主题广场、公园以及沿河150米以内的绿地，定为基本绿地，只布置与绿地功能有关的游览游玩设施。

第二圈层：第一圈层以外总体规划确定的滨河公园绿地，低密度地规划设置商业、服务、文化娱乐建筑，服务于基本绿地的游人和城区的市民，规划控制较高的绿地率，开发收益将投入基本绿地的建设。

第三圈层：开发规划确定的两岸开发建设用地，按照城区中心地段的要求进行高标准地规划控制。

2.2、控制面积

第一圈层：滨河绿地区面积563.24ha

第二圈层：控制绿化区面积76.91ha

第三圈层：开发用地面积597.63ha

弥河水面面积151.89 ha 。

2.3、指导原则

规划应最大限度保留现状林木，突出自然生态的景观风格，展现临朐独有的滨河景观特色，实现“湖映青山千林绿，一带碧水绕朐城”的意境。

2.4、规划结构

弥河景观带的结构框架为：“一脉、两山、三支、四园”

一脉：弥河及沿河绿化为景观带的主脉络。

两山：朐山、粟山作为景观带的重心。

三支：营子河、黄龙沟、卜家小河是是景观带向城区扩展的分支。

四园：粟山公园、体育公园、朐山公园、化石公园是景观带的重要节点，是景观和活动内容的集中区域。 其中粟山公园、体育公园、化石公园定位为城市主题公园，朐山公园定位为城市综合公园。

2.5、规划分区

景观带规划五大景区，分别是：古韵寻踪、风貌观光、娱乐健身、休闲游览、生态野趣景区。

一、古韵寻踪景区：

2.6、古韵寻踪景区规划范围为秦池路以北，规划污水处理厂以南的两岸绿地。

2.7、西侧依托粟山建设登山及观景、休闲设施。山顶庙宇远期建议搬迁，粟山南侧利用大面积水面和葱郁的山体形成一处山水园，以自然生态的山水植物景观为主，以古典风格的亭、廊、楼、榭为点缀，以休憩观赏活动为主。

2.8、粟山北侧内容安排市民游览休闲活动，以绿化植物景观为主，整合以精致的游览广场、休闲园路和园林建筑小品。体现自然的生态文化氛围，其中点缀以中华神话历史系列为主要内涵的园林建筑和雕塑小品系列。

2.9、弥河东侧主要安排市民自然游览休闲活动，以绿化植物景观为主，点缀以精致的景观广场、游览园路和历史民俗风格的建筑小品。整体体现自然的生态文化氛围，其中设置三处少量的小建筑组团，分别展现临朐山区民居、平原民居和手工业作坊等民俗文化，同时开展当地特色餐饮和工艺品的售卖活动，建筑景色以民俗建筑的风格和古典园林的意境为主调。

二、休闲游览景区

2.10、范围是骈邑路以西、秦池路以南的东侧滨河绿地。

2.11、绿地规划以较大面积的观光路和休闲小广场，主要是休闲游览、风貌观光活动。景区整体景色展现自然的植物景观和规整构图的人工景观，其中北部景区的文化内涵点缀以临朐历史文化的主题，形成由一系列游览道、雕塑、浮雕、城址图、主题小广场组成的历史长河主景。

2.12、景区兴隆路以南部分，以临朐地理风貌“临朐八景” 为主题，以浮雕的形式展现地域风光的特色。

三、娱乐健身景区：

2.13、规划以城市体育中心为主体，主要内容包括体育场、体育馆、游泳馆、健身岛、文化娱乐建筑，健身岛的位置在原河道以外，岛上设置观景和游览休闲设施，以及老年健身区，作为体育中心的静区。

四、风貌观光景区

2.14、规划范围：包括民主路、骈邑路之间的东侧绿地和民主路、兴隆路之间的西侧绿地。

2.15、河西侧绿地主体是绿化广场，与北侧的市民广场不同，此广场要求绿量加大，以休闲观景活动为主，广场东部设置少量儿童活动设施，

2.16、河东侧北部是朐山公园，规划为城区的市级综合公园，以综合性的游览游玩活动为主，胊山北为动区，设置部分游玩项目，山南为静区，有革命纪念景区和书画苑等园林景点，南部为文化广场和休闲绿地，文化广场开展民间戏曲和民间工艺的展示和文化商品的交易活动，其他绿地性质为滨河休闲绿地，主要是休闲游览活动。

五、生态野趣景区：

2.17、位于南环路南300米以北，民主路以南的弥河两岸，景区规划以自然生态为主题，以陆地植物为主，以植物园为特色。

2.18、景区西北部为化石公园，公园以展示山旺化石，进行地质科普教育活动为主，其中以地球地质年代为次序，设计一条地质长廊序列，按地质事件导出一系列小广场，详细展示地质知识，开展科普教育。

2.19、景区北部地势较低，开挖部分水面，展示湿地和水生植物景观，形成湿地植物园，南部以陆地植物景观为主，构成陆地植物园。

第三章  道路交通规划

一、交通规划

3.1、车行系统：

车行道设在景区外围，距河岸距离150米至400米不等，连接区域内的主要活动节点，为游客提供便捷的交通，在每个景区外侧和主景区内部设置临时车行道路，方便园林管理、救火、救护车辆的临时使用，在主要活动区和主出入口附近设置停车场。堤上道路作为游览道路，禁止机动车通行。

3.2、步行（自行车）系统：

每个景区设置单独人行出入口，人行、自行车混用，南北各成系统，通过桥下道路联为一体。结合园区活动设立人行驻留节点，其中入口广场及各游览广场是主要人流汇集点。

3.3、水上线路：

休闲健身景区设置了游艇和游船码头，与东侧的码头共同组成区域的水上游览系统，两个码头之间设置渡船，方便两岸的游览。

二、道路设计

3.4、沿城市主、次干道的景区主要出入口的位置，必须与城市交通和游人走向、流量相适应，根据规划和交通的需要设置游人集散广场。

3.5、园路系统设计，应根据景区的规模、各分区的活动内容、游人容量和管理需要，确定园路的路线、分类分级和园桥、铺装场地的位置和特色要求。

3.6、园路的路网密度，宜在200-380m/hm2之间。

3.7、主要园路应具有引导游览的作用，易于识别方向。游人大量集中地区的园路要明显、通畅、便于集散。通行养护的管理机械的园路宽度应与机具、车辆相适应。通向建筑集中地区的园路应用环行路或回车场地，生产管理专用路不宜与主要游览路交叉。

3.8、园路线形设计应符合下列规定：

1、与地形、水体、植物、建筑物、铺装场地及其它设施结合，形成完整的风景构图。

2、创造连续展示园林景观的空间或欣赏前方景物的透视线

3、路的转折、衔接通顺，符合游人的行为规律。

3.9、应符合下列园路宽度的要求

园路宽度（m）表 3.1

| 园路 级别 | 陆地面积（hm2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜2 | 2-＜10 | 10-＜50 | ＞50 |
| 主路 支路 小路 | 2.0-3.5 | 2.5-4.5 | 3.5-5.0 | 5.0-7.0 |
|  | 1.2-2.0 | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 | 3.5-5.0 |
|  | 0.9-1.2 | 0.9-2.0 | 1.2-2.0 | 1.2-3.0 |

3.10、主路纵坡宜小于8%，横坡宜小于3%，粒料路面横坡宜小于4%，纵、横坡不得同时无坡度。山地公园路纵坡应小于12%，超过12%应作防滑处理。主园路不宜设梯道，必须设梯道时，纵坡宜小于36%。

3.11、支路和小路，纵坡宜小于18%。纵坡超过15%路段，路面应作防滑处理；纵坡超过18%，宜按台阶、梯道设计，台阶踏步数不得少于2级，坡度大于58%的梯道应作防滑处理，宜设置护栏设施。

3.12、经常通行机动车的园路的宽度大于4m，转弯半径不得小于12m。

3.13、通行孤岛、山顶等卡口的路段，宜设通行复线；必须沿原路返回的，宜适当放宽路面。应根据路段行程及通行难易程度，适当设置供游人短暂休憩的场所及护栏设施。

3.14、景区路及铺装场地应根据不同功能要求确定其结构和饰面。面层材料应与景区风格相协调，并宜与城市车行路有所区别。

3.15、景区出入口及主要园路应宜于通过残疾人使用的轮椅，其宽度及坡度的设计应符合《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》（JGJ50）中的有关规定。

三、广场、园桥设计

3.16、根据景区总体设计的布局要求，确定各种铺装场地面积。铺装场应根据集散、活动、演出、赏景、休憩等使用功能要求作出不同设计。

3.17、安静休憩场地应利用地形或植物与喧闹区隔离。演出场地应有方便观赏的适宜坡度和观众席位。

3.18、园桥应根据公园总体设计确定通行、通航所需尺度并提出造景、观景等项目具体要求。通过管线的园桥，应同考虑管道的隐蔽、安全、维修等问题。

3.19、通行车辆的园桥在正常情况下，汽车荷载等级可按汽车-10级计算。非通行车辆的园桥应用阻止车辆通过的措施，桥面人群荷载按3.5KN/m2计算。作用在园桥栏杆扶手上的竖向力和栏杆顶部水平荷载均按1.0KN/m计算。

第四章  绿化规划

一、绿化系统规划

4.1、整个弥河开发区域的绿化系统以弥河两岸绿带为骨架，以胊山、粟山和公园、广场等七处“面”的绿化为重点，以周边公建和居住小区中心绿地为点缀，由三条支流和城市道路、景观绿带向城区辐射渗透，构成“带、面、点、线”相结合的网状系统。

二、绿化种植规划

4.2、景观带种植规划的原则是实现“三季有花、四季常绿”。

4.3、景观带按八种绿化形态设计：高大阔叶树林、常绿树林、彩叶树林、观赏树林、灌木丛、疏林草地、开阔草坪、湿地植物。

4.4、高大阔叶树林由大乔木形成密林成为绿化景观高点；常绿树林由松、柏、竹类植物构成，作为绿化景观背景；彩叶树林由枫树、黄栌、银杏、柿树等彩叶树组成，丰富绿化景观；观赏树林由观花、观果的小乔木构成；灌木丛以观赏性花灌木为主；疏林草地要求观赏性树木点缀于草地之上，形成疏密有致的景观效果。

三、种植设计

4.5、景区的绿化用地应全部用绿色植物覆盖。建筑物的墙体、构筑物可布置垂直绿化。

4.6、种植种类的选择，应符合下列规定：

1、适应栽植地段立地条件的当地适生种类；

2、林下植物应具有耐阴性，其根系发展不得影响乔木根系的生长；

3、垂直绿化的攀缘植物依照墙体附着情况确定；

4、具有相应抗性的种类；

5、适应栽植地养护管理条件；

6、改善栽植地条件后可以正常生长的、具有特殊意义的种类。

4.7、绿化用地的栽植土壤应符合下列规定：

1、栽植土层厚度符合附录三的数值，且无大面积有透水层；

2、废弃物污染程度不致影响植物的正常生长；

3、酸碱度适宜；

4、物理性质符合栽植的规定

5、凡栽植土壤不符合以上各款规定者必须进行土壤改良。

4.8、铺装场内的树木其成年期的根系伸展范围，应采用透气性铺装。乔木、灌木与各种建筑物、构筑物及各种地下管线的距离，应符合附录一、二的规定。

4.9、风景林地符合表4.1的规定

风景林郁闭度     表4.1

| 类型 | 开放当年标准 | 成年期标准 |
| --- | --- | --- |
| 密林 | 0.3-0.7 | 0.7-1.0 |
| 疏林 | 0.1-0.4 | 0.4-0.6 |
| 疏林草地 | 0.007-0.20 | 0.1-0.3 |

4.10、展览区配合植物的种类选择应符合下列规定：

1、能为展示种类提供局部良好生态环境；

2、能衬托展示种类的观赏特征或弥补其不足；

3、具有满足游览需要的其他功能；

4、展览区引入植物的种类，应是本园繁育成功或在原始材料圃内生长时间较长、基本适应本地区环境条件者。

四、视距与净空

4.11、孤立树、树丛和树群至少有一处欣赏点，视距为观赏宽度的1.5倍和高度的2倍。成片树林的观赏林缘线视距为林高的2倍以上。

4.12、集散场地种植设计的布置方式，应考虑交通安全视距和人流通行，场地内的树木枝下净空应大于2.2m。

4.13、儿童游戏场的植物选用应符合下列规定：

1、乔木宜选用高大荫浓的种类，夏季庇荫面积应大于游戏活动范围的50%。

2、活动范围内灌木宜先用萌发力强、直立生长的中高型种类，树木枝下净空应大于1.8m。

4.14、停车场的种植应符合下列规定：

1、树木间距应满足车位、通道、转弯、回车半径的要求；

2、庇荫乔木枝下净空的标准：

a、大、中型汽车停车场：大于4.0m；

b、小汽车停车场：大于2.5m；

c、自行车停车场：大于2.2m。

3、场内种植池宽度应大于1.5m，并应设置保护设施。

4.15、成人活动场的种植应符合下列规定：

1、宜选用高大乔木，枝下净空不低于2.2m；

2、夏季乔木庇荫面积宜大于活动范围的50%。

第五章  景观视线控制

5.1、规划视线控制主要分为：山体景观视线、滨河景观视线、绿化渗透景观视线、道路景观视线。

5.2、突出朐山、粟山景观控制点对整体景观带视线通廊控制，使之与景观带各个景观节点均有良好的视线方向；强化景观带内部与外围城市建设用地及景观节点的渗透景观视线控制，使景观带内外景观有机相融。

5.3、滨河景观视线是景观带的主视角，强调沿河立面的景观效果，突出水面、灌木、乔木、背景建筑的景观层次。

5.4、道路景观视线集中在桥梁两侧，这部分观景者多是市民和外地过路者，规划强化沿桥两侧的景观，成为景观带的窗口。

第六章  景区竖向设计

6.1、竖向断面设计以相邻的大坝高程为依据，整合两岸的现状高程，改善部分低洼地段的视觉感受，粟山和胊山南北的用地高于大坝或部分低于大坝0－1米，这部分用地通过填充，使之与大坝高程持平或略高，形成较好地景观效果。

6.2、兴隆路两侧和南北部分地段，低于大坝1－3米，仅高于河面0－2米甚至低于河面，规划挖出部分水面，挖出的土方用于抬高剩余地面，改善低洼的感受，坝体内侧加宽，使其坡度放缓，并营造微地形，改善景观效果。

6.3、景区沿城市道路部分的地面标高应与该道路路面标高相适应，并采取措施，避免地面迳流冲刷、污染城市道路和景区绿地。竖向控制应根据景区四周城市道路规划标高和园内主要内容，利用原有地形地貌，提出主要景物的高程及其周围地形的要求，地形标高必须适应拟保留的现状物和地表水的排放。

6.4、土方调配设计应提出利用原表层栽植土的措施。在无法利用自然排水的低洼地段，应设计地下排水管沟。地形改造后的原有各种管线的覆土深度，应符合有关标准的规定。创造地形应同时考虑园林景观和地表水的排放，各类地表的排水坡度宜符合表6. 1的规定。

各类地表的排水坡度（%）表6. 1

| 地表类型 |  | 最大坡度 | 最小坡度 | 最适坡度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 草地 |  | 33 | 1.0 | 1.5-1.0 |
| 运动草地 |  | 2 | 0.5 | 1 |
| 栽植地表 |  | 视土质而定 | 0.5 | 3-5 |
| 铺装场地 | 平原地区 | 1 | 0.3 | - |
|  | 丘陵山区 | 3 | 0.3 | - |

6.5、景区内的河、湖最高水位，必须保证重要的建筑物、构筑物不被水淹。

6.6、水工建筑物、构筑物应符事下列规定：

1、水体的进水口、排水口和溢水口及闸门的标高，应保证适宜的水位和排汇、清淤的需要；

2、下游标高较高至使排水不畅时，应提出解决的措施；

3、非观赏型水工设施结合造景采取隐蔽措施。

6.7、硬底人工水体的近岸2.0m范围内的水深，不得大于0.7m，达不到此要求的应设护栏。无护栏的园桥、汀步附近2.0m范围以内的水深不得大于0.5m。护岸顶一常水位的高差，应兼顾景观、安全、游人近水心理和防止岸体冲刷。

第七章  景观带水体设计

一、水体景观

7.1、为避免弥河单一水面易造成单调感，在岸边和水浅区规划少量水深0.5－1米的水生植物生长区，点缀景观，增添活力，减少的泄洪断面通过挖深河床弥补。

7.2、弥河大坝以外的两侧用地，现状有三条小河和少量水塘、鱼塘，另外还有大面积仅高于河面0－1米的低洼地，规划将上述用地改造为水面，并沟通成水系，与绿地景观相结合，上述水系在橡皮坝上游设引水口，在下游设出水口，利用3米左右的落差，使水体流动，净化水体。

7.3、河湖水系设计，应根据水源和现状地形等条件，确定园中河湖水系的水量、水位、流向、水闸或水井、泵房的位置和各类水体的形状和使用要求。游船水面应按船的类型提出水深要求和码头位置；观赏水面应确定各种水生植物的种植范围和不同的水深要求。

二、水质净化

7.4、规划建议一是控制上游污水排入弥河，二是在保证泄洪标准的情况下在上游河道中修建大量高1.0米左右的蓄洪坝，形成贯串整个上游河道的一系列浅滩湿地，经过湿地植物和菌类的净化，使清澈的河水汇入景区。其他三条支流根据水质情况应作同样处理。

7.5、景区其他水面，在弥河水质未净化前采用浅层水井补充水，利用水体的水生植物、水生动物自净，余水排入弥河，如弥河水质得以净化，以弥河水为补充水。

第八章  建筑与人工设施

8.1、游览、休憩、服务性建筑物设计应符合下列规定：

1、与地形、地貌、山石、水体、植物等其他造园要素统一协调；

2、层数以一层为宜，起主题和点景作用的建筑高度和层数服从景观需要；

3、游人通行量较多的建筑室外台阶宽度不宜小于1.5m，踏步宽度不宜小于30cm，踏步高度不宜大于16cm；台阶踏步数不少于2级；侧方高差大于1.0m的台阶，设护拦设施；

4、建筑内部和外缘，凡游人正常活动范围边缘临空高差大于1.0m处，均设护拦设施，其高度应大于1.05m；高差较大处可适当提高，但不宜大于1.2m；护拦设施必须坚固耐久且采用不易攀登的构造；

5、有吊顶的亭、廊、敞厅，吊顶采用防潮材料；

6、亭、廊、花架、敞厅等供游人坐憩之处，不采用粗糙饰面材料，也不采用易刮伤肌肤和衣物的构造。

8.2、游览、休憩建筑的室内净高不应小于2.0m；亭、廊、花架、敞厅等的楣子高度应考虑游人通过或赏景的要求。管理设施和服务建筑的附属设施，其体量和烟囱高度应按不破坏景观和环境的原则严格控制；管理建筑不宜超过2层。

8.3、堆叠假山和置石，体量、形式和高度必须与周围环境协调，假山的石料应提出色彩、质地、纹理等要求，置石的石料还应提出大小和形式。

8.4、景区内的示意性护栏高度不宜超过0.4m。各种游人集中场所容易发生跌落、淹溺等人身事故的地段，应设置安全防护性护栏。

8.5、公用的条凳、坐椅、美人靠（包括一切游览建筑和构筑物中的在内）等，其数量应按游人容量的20%—30%设置，但平均每1hm2陆地面积上的座位数量低不得少于20，最高不得超过150。分布应合理。

8.6、景区管理设施及厕所等建筑物的位置，应隐藏又方便使用。

第九章  景区市政公用设施

9.1、游人使用的厕所

面积大于10hm2的景区，应按游人容量的2%设置厕所蹲位（包括小便斗位数），小于10hm2者按游人容量的1.5%设置；男女蹲位比例为1—1.5:1；厕所的服务半径不宜超过250m；各厕所内的蹲位数应与景区内的游人分布密度相适应；在儿童游戏场附近，应设置方便儿童使用的厕所；景区宜设方便残疾人使用的厕所。

9.2、根据植物灌溉、喷泉水景、人畜饮用、卫生和消防等需要进行供水管网布置和配套工程设计。使用城市供水系统以外的水源作为人畜饮用水和天然游泳场用水，水质应符合国家相应的卫生标准。

9.3、本规划园区内给水工程分两大部分，第一部分为生活喷泉等用水，由城市供水管网供给，具体为：由城市供水管网引13个进水管进入13个分区，园内供水管线沿园内主要道路敷设，预留多处接入口，以备用，给水管材尽可能用UPVC管材，埋深0.7米。第二部分为绿化用水，本规划采用人工浇灌方式，具体采用潜水泵从水体内提水，通过浇灌管线至各浇灌点，浇灌点服务半径50米。

9.4、排水体制采用雨水、污水分流制

1、雨水：根据竖向规划，确定在园区内主干道上设置雨水管道，分散就近排入附近水体。

2、污水：充分考虑园区内已有的城市污水主干管，本规划沿园内主园路设污水管道，经多次汇污后沿污水主管进入城市污水主干管。

9.5、景区排放的污水应接入城市污水系统，不得在地表排放，不得直接排入河湖水体或渗入地下。

9.6、本规划电力共分13个区域，每个区域内由城市道路上的电力管线引10KV电力线入公园，经200KVA变压器变压后进入主控制室后分两路进入南北两配电室，经配电室分线路出多回路380V/220V电力管线分别为生活公建与主路、次路照明供电。

电力管线均为VV型电缆套PVC硬塑料管地下直埋敷设，走向以路北、路西为主，埋深为0.7米。

9.7、园路、园桥、铺装场地、出入口及游览服务建筑周围的照明标准，可参照有关标准执行。园内照明宜采用分线路、分区域控制。电力线路及主园路的照明线路宜埋地敷设，架空线必须采用绝缘线。

9.8、晚间开展大型游园活动、装置电动游乐设施、有开放性地下岩洞或架空索道的公园，应按两路电源供电设计，并应设自投装置；有特殊需要的应设自备发电装置。公共场地的配电箱应加锁，并宜设在非游览地段。园灯接线盒外罩应考虑防护措施。

9.9、本规划电讯由城市电讯光缆接入，共分13个大的电讯区域，电讯管线沿公园内的主要道路敷设，每隔一段距离设置公话亭，同时园区内建筑物的电信线路也由各区域的分接箱引入。

电讯管线均为HYA型光缆套PVC硬塑料管线地下直埋，走向以路南、路东为主，埋深为0.7米，

附  录  一

景区树木与地管线最小水平距离（m）

| 名称 | 新植乔木 | 现状乔木 | 灌木或绿篱外缘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 1.50 | 3.5 | 0.50 |
| 通讯电缆 | 1.50 | 3.5 | 0.50 |
| 给水管 | 1.50 | 2.0 | - |
| 排水管 | 1.50 | 3.0 | - |
| 排水盲沟 | 1.00 | 3.0 | - |
| 消防笼头 | 1.20 | 2.0 | 1.20 |
| 煤气管道（低中压） | 1.20 | 3.0 | 1.00 |
| 热力管 | 2.00 | 5.0 | 2.00 |

注：乔木与地下管线的距离是指乔木树干基部的外缘与管线外缘的净距离。灌木或绿篱与地下管线的距离是指地表处分蘖枝干中最外的枝干基部的外缘与管线外缘的净距。

附  录  二

景区树木与地面建筑物、构筑物外缘

最小水平距离（m）

| 名 称 | 新植乔木 | 现状乔木 | 灌木或绿篱外缘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量水准点 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 地上杆柱 | 2.00 | 2.00 | - |
| 挡土墙 | 1.00 | 3.00 | 0.50 |
| 楼房 | 5.00 | 5.00 | 1.50 |
| 平房 | 2.00 | 5.00 | - |
| 围墙（高度小于2m） | 1.00 | 2.00 | 0.75 |
| 排水明沟 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |

附  录  三

栽植土层厚度（cm）

| 植物类型 | 栽植土层厚度 | 必要时设置排水层的厚度 |
| --- | --- | --- |
| 草坪植物 | ＞30 | 20 |
| 小灌木 | ＞45 | 30 |
| 大灌木 | ＞60 | 40 |
| 浅根乔木 | ＞90 | 40 |
| 深根乔木 | ＞150 | 40 |

景观带现状用地平衡表

| 用地范围：北起规划污水处理厂，南至南环路南300米，东西至规划城市绿线。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用地名称 |  | 用地面积（ha） | 百分比 % |
| 公园绿地 |  | 14.73 | 2.3 |
| 林地 | 果林 | 16.34 | 2.6 |
|  | 树林 | 27.64 | 4.3 |
| 水域 | 弥河 | 151.89 | 23.8 |
|  | 其他水域 | 28.52 | 4.6 |
| 现状建设用地 |  | 30.14 | 4.8 |
| 村民居住用地 |  | 190.44 | 29.7 |
| 其他用地 |  | 178.45 | 27.9 |
| 总计 |  | 640.15 | 100.0 |

景观带规划用地平衡表

| 用地范围：北起规划污水处理厂，南至南环路南300米，东西至规划城市绿线。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用地名称 |  | 用地面积（ha） | 百分比 % |
| 山体绿地 |  | 26.19 | 4.1 |
| 林地 | 果林 | 13.27 | 2.1 |
|  | 树林 | 81.25 | 12.7 |
| 水域 | 弥河 | 158.62 | 24.8 |
|  | 其他水域 | 35.63 | 5.6 |
| 规划公建建设用地 |  | 32.41 | 5.1 |
| 道路广场用地 |  | 80.05 | 12.4 |
| 草地 |  | 212.73 | 33.2 |
| 总计 |  | 640.15 | 100.0 |

第二部分  弥河城区段开发规划

说明书

第一章  背 景 分 析

一、自然背景

临朐县位于山东省中部，北接历史文化名城青州，西临重工业城市淄博，南依山峦起伏的泰沂山脉，东邻安丘市和昌乐县。

临朐县气候属温带大陆型季风气候，年均温度12.40C。年平均降水量700MM左右，最大冻土深度为490MM。

临朐县境内有省道东红公路穿过，连接胶济线与陇海线。薛馆公路、仲临公路、大沂公路和下小公路等四条省道直接联系潍坊、济南、泰安、青岛等重要城市。天汕高速公路上马，将进一步加强临朐与南北区域之间的交通联系。同时，随着青临铁路的建成，又可利用沿海大港和济青航空港，极大地改善临朐的交通条件。

山东半岛城市群的迅速崛起，并以龙头城市青岛市为核心，向鲁中、鲁西乃至全国范围辐射影响。临朐处于胶东半岛经济区的西部边缘，自然地理环境优越，资源丰富，具有较好的外向型经济基础，形成临朐县经济发展的良好背景。

此外临朐位于胶东半岛经济区和鲁北经济区之间，临朐也将获得联系沟通胶东经济区与鲁北经济区的重要战略地位。

二、经济背景

临朐县位于山东半岛中部，总面积1834平方公里，辖16个乡镇、2个街道办事处,939个行政村，85.2万人。2004年全县完成地区生产总值60.5亿元，社会固定资产投资62.1亿元，实现地方财政收

入1.7亿元，农民人均纯收入3526元。

临朐归属的潍坊市属于在山东省率先形成外向型经济格局的胶东半岛经济区。临朐有条件有基础积极发展外向型经济，其特色产品应落在传统的缫丝业和工艺品上。临朐面向济南－青岛经济带，背靠鲁中南山区，是山区产品进入流通市场的重要门户之一，有条件形成商贸城市。

三、县域旅游布局规划

临朐具有丰富的旅游资源。迄今为止，临朐县已发现古文化遗址有290处，大多为“龙山文化”遗址。发现古墓葬24处，收藏文物6100余件。临朐县有国家级森林公园—沂山，以及国家级古生物自然保护区—山旺化石。此外老龙湾泉水、石门红叶、东镇碑林、嵩山林场、淌水崖水库等风景名胜各具特色，在国内外享有盛名。

规划临朐县旅游发展的总体格局为轴线加组团式，即总体形成“一带、四轴、六区”的格局。

“一带”：弥河景观带

通过弥河自然水体，将沿河两侧的山、水、植物、古迹等自然及人文景观融为一体，再配以顺河游览设施，形成内容丰富的旅游景观带。

“四轴”：四条道路景观轴

通过四条主要对外及对内游览道路，展示临朐各具特色的山水景观、高效农业、民俗文化村，达到车移景异的景观效果。

“六区”：

县城山水城风貌景观区、

山旺远古奇观旅游区、

冶源山泉名胜旅游度假区、

沂山山林名胜旅游度假区、

石门坊金秋红叶观光旅游区、

嵩山山乡风貌旅游区。

四、城区总体布局结构

临朐城区在总体上形成“一带双城、四个中心”的布局结构。

“一带”：弥河城市景观带

以弥河、朐山、粟山为依托，在城区中央建设大型的城市开放空间，形成整个城区的城市景观带和生态走廊。这既是城市功能的需要，也是体现临朐城市特色—生态山水园林城市的重要所在。

“双城”：

弥河以西的老城区和弥河以东规划建设的新城区。这两个城区以弥河界，形成东西两部分，在功能上又各有侧重。

“四个中心”：

西城区依托原有的商业和公建中心，进一步扩大规模并提升档次，逐步形成未来的商务中心和文化娱乐中心。东城区，结合新区的建设，在兴隆路以北形成新的行政办公中心，在朐山以南形成文化教育中心,在朐山南部形成科技中心。整个城市形态仍然沿用原有方格网道路骨架，形成较规则、完整的矩形结构形态。

五、城区绿化系统结构

1、临朐城区公共绿地建设重点是“一河、三山、六带、十园”。

“一河”——弥河；

“三山”——朐山、粟山、黄山；

“六带”——黄山至朐山、青临铁路两侧以及赵家河、卜家河、营子河、黄龙沟两侧带状或楔形绿地；

“十园”——朐山公园、粟山公园、城南公园、卜河公园、句月湖公园、体育公园、黄山植物园、龙泉湖公园、朐阳公园、人民公园。

2、绿化体系规划要求：

沿弥河建设一个开放自然的城市公园，开辟滨河林荫道和滨河绿地，采用点、面、线、庭院相结合，大片园林绿地与城区的主题性公园相结合。防护绿带系统沿城区的主要道路两侧、城区外环两侧、铁路及高速公路两侧和预留道路立交桥地带，均留有并控制好一定宽度的防护绿化带。

形成生活游憩绿化系统，以点（居住区内的各个集中的公共绿地）、线（绿化带）、面（城区公园，主要是结合朐山、粟山等自然山体）相结合。利用城区内的生活性道路和弥河两岸，布置生活游憩绿带系统。公园的设置与居住区布局相结合，为居民提供户外休闲娱乐场所。

第二章  现 状 分 析

- 弥河景观带现状用地情况：

用地范围：北起在建的污水处理厂，南至南环路南300米，东西至规划城市绿线。

景观带用地优势条件：用地沿弥河成带状分布，与弥河景观相互映衬，沿河一南一北耸立的粟山和胊山，相对高度一百米左右，尺度适宜，山体绿化很好，是省内少有的山水景观。用地大部为农田林地，建设用地多为村庄，拆迁量少，有现状林地可以利用。

景观带用地不利条件：用地比防洪堤普遍低1－3米，地势低，视线受阻，竖向改造难度较大。堤距水面较近，不利于亲水空间的展开，现状大乔木林地较少，现状绿化绿量不足。

景观带现状植被分布：

本区域植被以人工林和水生植物为主，林地中杨树林占多数，其中小部分为幼林，果树林多数为梨树，其他还有苹果树、樱桃树、桃树、杏树等。

景观带现状用地平衡表

| 用地范围：北起规划污水处理厂，南至南环路南300米，东西至规划城市绿线。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用地名称 |  | 用地面积（ha） | 百分比 % |
| 公园绿地 |  | 14.73 | 2.3 |
| 林地 | 果林 | 16.34 | 2.6 |
|  | 树林 | 27.64 | 4.3 |
| 水域 | 弥河 | 151.89 | 23.8 |
|  | 其他水域 | 28.52 | 4.6 |
| 现状建设用地 |  | 30.14 | 4.8 |
| 村民居住用地 |  | 190.44 | 29.7 |
| 其他用地 |  | 178.45 | 27.9 |
| 总计 |  | 640.15 | 100.0 |

二、现状竖向

沿河的南北方向，用地整体地势南高北低，大坝高程由南环路附近97.5米降至北环路附近的84.2米，东西断面由弥河向两侧渐高。胊山粟山周边用地高于大坝，其他用地普遍低于大坝1－3米，胊山和粟山为两个最高点，分别为157.9米和140.1米。具体内容详见现状水位沙资源分布图。

第三章  开 发 规 划

- 开发思路

弥河景观带的形成必将带动两岸城区的开发建设，启动两岸城市用地的升值。如果象以往那样政府代表公共投资，两岸地产升值却是个人获利，这样有失公平，同时投资巨大也是政府短期无法承受的，建议采取两个方案。

一方案：政府投资重要节点，其余风景段由政府和两侧地产开发商共同投资，体现共同受益共同投资的原则。

二方案：政府储备景观带两侧的用地，随着景观带的逐步建设进行分段出让，土地升值的部分用于下一段景区的建设，实现滚动开发。

二、开发控制层次规划

1、控制范围：

规划对弥河两岸的开发实施三个圈层的控制。

第一圈层：总体规划确定的滨河公园绿地中五大主题广场公园以及沿河150米以内的绿地，定为基本绿地，只布置与绿地功能有关的游览游玩设施。

第二圈层：第一圈层以外总体规划确定的滨河公园绿地，处于第一圈层外围，低密度地规划设置商业、服务、文化娱乐建筑，服务于基本绿地的游人和城区的市民，规划控制较高的绿地率，开发收益将投入基本绿地的建设。

第三圈层：总体规划确定的两岸开发建设用地，位于一二圈层外侧，按照城区中心地段的要求进行高标准地规划控制。

2、控制面积

第一圈层：滨河绿地区面积366.1ha

第二圈层：控制绿化区面积71.2ha

第三圈层：开发用地面积612.2ha

弥河水面面积151.89 ha 。

第四章  景观带规划

一、景观带整体定位

坚持高起点、高标准、高质量的原则，规划集防洪、绿化、环保、文化、旅游、健身、娱乐等功能于一体，构建青山、蓝天、碧水、绿树的山水园林城市美景，成为集中体现临朐山文化、水文化、绿文化、社会文化、历史文化的最大靓点。

- 指导原则

规划应最大限度保留现状林木，突出自然生态的景观风格，展现临朐独有的滨河景观特色，实现“湖映青山千林绿，一带碧水绕朐城”的意境。

- 规划结构

遵循园林规划的基本原则，形成弥河景观带的结构框架为：“一脉、两山、三支、四园”。

一脉：弥河及沿河绿化作为景观带的主脉络。

两山：朐山、粟山作为景观的高潮点，是景观带的重心所在。

三支：营子河、黄龙沟、卜家小河是弥河的三条支流，是景观带向城区扩展的分支。

四园：粟山公园、体育公园、朐山公园、化石公园是景观带的重要节点，是景观和活动内容的集中区域。 其中粟山公园、体育公园、化石公园定位为城市主题公园，朐山公园定位为城市综合公园。

四、规划分区

规划依据景观带的各部分区位和现状特点规划五大景区，分别是：古韵寻踪、风貌观光、娱乐健身、休闲游览、生态野趣景区。

1、古韵寻踪景区：

“一更林寂山吐月、两岸楼台卧微澜”

规划范围为秦池路以北，规划污水处理厂以南的两岸绿地。西侧依托粟山建设登山及观景、休闲设施。山顶庙宇位置设置不当，影响整体景观，远期建议搬迁，粟山南侧利用大面积水面和葱郁的山体形成一处山水园，以自然生态的山水植物景观为主，以古典风格的亭廊楼榭为点缀，以休憩观赏活动为主。粟山北侧内容安排市民自然游览休闲活动，以绿化植物景观为主，整合以精致的游览广场、休闲园路和园林建筑小品。体现自然的生态文化氛围，其中点缀以中华神话历史系列为主要内涵的园林建筑和雕塑小品系列。

弥河东侧同样主要安排市民自然游览休闲活动，也以绿化植物景观为主，点缀以精致的景观广场、游览园路和历史民俗风格的建筑小品。整体体现自然的生态文化氛围，其中设置三处少量的小建筑组团，分别展现临朐山区民居、平原民居和手工业作坊等民俗文化，同时开展当地特色餐饮和工艺品的售卖活动，建筑景色以民俗建筑的风格和古典园林的意境为主调。

2、休闲游览景区

“三点青峰一色秋、粟朐黄山共弥湖”

范围是骈邑路以西、秦池路以南的东侧滨河绿地，绿地位于城区中心，是游人密集区域。

风貌观光景区范围是骈邑路以西、秦池路以南的东侧滨河绿地，绿地位于城区中心，是游人密集区域，规划以较大面积的观光路和休闲小广场，主要是休闲游览、风貌观光活动。景区整体景色展现自然的植物景观和规整构图的人工景观，其中北部景区的文化内涵点缀以临朐历史文化的主题，由南至北以城市源起、各朝代城市的发展、各朝代著名的历史事件和历史人物为脉络，以一百年时间为整刻度，按先后次序在地面石块刻下历史大事记，并形成由一系列游览道、雕塑、浮雕、城址图、主题小广场组成的历史长河主景。

景区兴隆路以南部分，以临朐地理风貌“临朐八景” 为主题，以浮雕的形式展现地域风光的特色。

3、娱乐健身景区：

“小城故事暮音远、晨岸春晓健身急”

规划以城市体育中心为主体，主要内容包括体育场、体育馆、游泳馆、健身岛、文化娱乐建筑，健身岛的位置在原河道以外，不影响泄洪，岛上设置观景和游览休闲设施，以及老年健身区，作为体育中心的静区。

4、风貌观光景区

“月出水静城暮夜、一曲轻歌畅千愁”

规划范围：包括民主路、骈邑路之间的东侧绿地和民主路、兴隆路之间的西侧绿地。

东侧绿地主体是绿化广场，与北侧的市民广场不同，此广场要求绿量加大，以休闲观景活动为主，西侧设置少量儿童活动设施，东侧北部是朐山公园，规划为城区的市级综合公园，以综合性的游览游玩活动为主，胊山北为动区，设置部分游玩项目，山南为静区，有革命纪念景区和书画苑等园林景点，南部为文化广场和休闲绿地，文化广场开展民间戏曲和民间工艺的展示和文化商品的交易活动，其他绿地性质为滨河休闲绿地，主要是休闲游览活动。

5、生态野趣景区：

“林转樵踪无归处、水岸空余鸟鸣音”

位于南环路南300米以北，民主路以南的弥河两岸，景区位置较偏，用地进深不大，规划以自然生态为主题，以陆地植物为主，以植物园为特色。

景区西北部为化石公园，公园以展示山旺化石，进行地质科普教育活动为主，其中以地球地质年代为次序，设计一条地质长廊序列，按地质事件导出一系列小广场，详细展示地质知识，开展科普教育。

景区北部地势较低，开挖部分水面，展示湿地和水生植物景观，形成湿地植物园，南部以陆地植物景观为主，构成陆地植物园。

五、交通规划

车行系统：

车行道设在景区外围，距河岸距离150米至400米不等，连接区域内的主要活动节点，为游客提供便捷的交通，在每个景区外侧和主景区内部设置临时车行道路，方便园林管理、救火、救护车辆的临时使用，在主要活动区和主出入口附近设置停车场。堤上道路作为游览道路，禁止机动车通行。

步行（自行车）系统：

每个景区设置单独人行出入口，人行、自行车混用，南北各成系统，通过桥下道路联为一体。结合园区活动设立人行驻留节点，其中入口广场及各游览广场是主要人流汇集点。

水上线路：

休闲健身景区设置了游艇和游船码头，与东侧的码头共同组成区域的水上游览系统，两个码头之间可设置渡船，方便两岸的游览。

六、绿化规划

1、绿化系统规划

整个弥河开发区域的绿化系统以弥河两岸绿带为骨架，以胊山、粟山和公园、广场等七处面的绿化为重点，以周边公建和居住小区中心绿地为点缀，由三条支流和城市道路、景观绿带向城区辐射渗透，构成“带、面、点、线”相结合的网状系统。

2、绿化种植规划

景观带种植规划的原则是实现“三季有花、四季常绿”。

景观带依据现状植被和绿化景观要求，按八种绿化形态设计：高大阔叶树林、常绿树林、彩叶树林、观赏树林、灌木丛、疏林草地、开阔草坪、湿地植物。

高大阔叶树林由大乔木形成密林成为绿化景观高点；常绿树林由松、柏、竹类植物构成，作为绿化景观背景；彩叶树林由枫树、黄栌、银杏、柿树等彩叶树组成，丰富绿化景观；观赏树林由观花、观果的小乔木构成；灌木丛以观赏性花灌木为主；疏林草地要求观赏性树木点缀于草地之上，形成疏密有致的景观效果。

3、风貌观光景区的绿化设计

风貌观光景区处在粟山胊山之间，是两山的最佳观景区域，在风貌观光景区的绿化设计中，突出大地景观的效果，利用植物花期和季象的变化，形成由南向北随四季一层层像乐曲变化的绿化景观。

早春2月－3月       梅花

晚春3月－4月       樱花

初夏5月－6月       海棠、木本绣球、金银木

暮夏6月－7月       紫薇、木槿

初秋8月－9月       银杏

晚秋9月－10月      黄栌

初冬11月－12月     竹、黑松

暮冬12月－1月      腊梅

(2005年立春2月4日，立夏5月5日，立秋8月7日，立冬11月7日)

各区域在保留现状植物基础上，以同一花期的植物为特色，点缀其他植物，形成及鲜明又和谐统一的景观。

4、景观带绿化树种推荐

自然景区绿化树种选择

•落叶阔叶树：

银杏、五角枫、核桃树、栾树、柿树、黄连木、

黄栌、火炬树、榆树。

•针叶树：

油松、黑松、侧柏。

•小乔木 灌木：

金银花、酸枣、紫薇、紫荆、迎春、珍珠梅、女贞。

•藤本：

凌宵、紫藤、爬山虎。

•竹类：

淡竹、紫竹。

B、人工景区绿化树种选择

•大乔木类：

银杏、五角枫、栾树、柿树、国槐、白玉兰、雪松、 白蜡、垂柳、水杉、椿树、雪松、黑松、侧柏等。

•小乔木、花灌木：

桂花、红枫、石榴、红叶李、碧桃、海棠类、樱花、山茶、杜鹃、月季、紫薇、迎春、珍珠梅、女贞、红叶小檗。

Ｃ、进行引种实验的水生植物选择

•漂浮植物：

水鳖、浮萍、稀脉萍、紫萍。

•沉水植物：

金鱼藻、五针金鱼藻、狐尾藻、菹草、尖叶眼子菜、小茨藻、黑藻、苦草

•浮叶根生植物：

萍、莼菜、芡实、中华萍蓬草、白睡莲、南胡菱、野菱、细果野菱、四角菱、杏菱、茶菱、小叶眼子菜、眼子菜、圆叶泽泻。

•挺水植物：

三白草、喜旱莲子草、莲、石龙芮、水芹、水苦荬、水蓑衣、盒子草、矮慈姑、假稻、双穗雀稗、菰、垂穗、苔草、菖蒲。

七、视线分析

规划视线控制主要分为：山体景观视线、滨河景观视线、绿化渗透景观视线、道路景观视线。

突出朐山、粟山景观控制点对整体景观带视线通廊控制，使之与景观带各个景观节点均有良好的视线方向；强化景观带内部与外围城市建设用地及景观节点的渗透景观视线控制，使景观带内外景观有机相融

滨河景观视线是景观带的主视角，强调沿河立面的景观效果，突出水面、灌木、乔木、背景建筑的景观层次。

道路景观视线集中在桥梁两侧，这部分观景者多是市民和外地过路者，规划强化沿桥两侧的景观，成为景观带的窗口。

八、景区竖向断面设计

景观带的防洪堤的高程和断面达到水利设计要求，竖向断面设计，主要是以相邻的大坝高程为依据，整合两岸的现状高程，改善部分低洼地段的视觉感受，粟山和胊山南北的用地高于大坝或部分低于大坝0－1米，这部分用地通过填充，使之与大坝高程持平或略高，形成较好地景观效果。

兴隆路两侧和南北部分地段，低于大坝1－3米，仅高于河面0－2米甚至低于河面，规划挖出部分水面，挖出地土方用于抬高剩余地面，改善低洼的感受，坝体内侧加宽，使其坡度放缓，并营造微地形，改善景观效果。

第五章  景观带水体设计

一、水体景观

规划弥河水面作为景观带的主体景观，以开阔水面为特色，为避免单一水面易造成单调感，在岸边和水浅区规划少量水深0.5－1米的水生植物生长区，点缀景观，增添活力，减少的泄洪断面通过挖深河床弥补。

弥河大坝以外的两侧用地，现状有三条小河和少量水塘、鱼塘，另外还有大面积仅高于河面0－1米的低洼地，规划将上述用地改造为水面，并沟通成水系，与绿地景观相结合，上述水系在橡皮坝上游设引水口，在下游设出水口，利用3米左右的落差，使水体流动，净化水体。

二、水质净化

由于上游污水排放和饲养禽鱼污染，使弥河现状水质富营养化，如果上游来水不加处理，拦蓄的河水藻类疯长，水色浑浊，影响景观效果，规划建议一是控制上游污水排入弥河，二是在保证泄洪标准的情况下在上游河道中修建大量高1.0米左右的蓄洪坝，形成贯串整个上游河道的一系列浅滩湿地，平时水流轻缓，经过湿地植物和菌类的净化，使清澈的河水汇入景区。其他三条支流根据水质情况应作同样处理。

景区其他水面，在弥河水质未净化前采用浅层水井补充水，利用水体的水生植物、水生动物自净，余水排入弥河，如弥河水质得以净化，以弥河水为补充水。

实例之一：天津万科东丽湖人工湿地:

工程设计规模为11000m3/d，人工湖景观娱乐用水循环10000 m3/d，附近河水取补充水(劣Ⅴ类)1000 m3/d，湿地占地面积8000m2；该人工湿地设计出水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

第六章  市政管线规划

一、给水规划

本规划园区内给水工程分两大部分，第一部分为生活喷泉等用水，由城市供水管网供给，具体为：

由城市供水管网引13个进水管进入13个分区，园内供水管线沿园内主要道路敷设，预留多处接入口，以备用，给水管材尽可能用UPVC管材，埋深0.7米。

第二部分为绿化用水，本规划采用人工浇灌方式，具体采用潜水泵从水体内提水，通过浇灌管线至各浇灌点，浇灌点服务半径50米。

二、排水规划

排水体制采用雨水、污水分流制。

1、雨水：根据竖向规划，确定在园区内主干道上设置雨水管道，分散就近排入附近水体。

2、污水、充分考虑园区内已有的城市污水主干管，本规划沿园内主园路设污水管道，经多次汇污后沿污水主管进入城市污水主干管。

三、电力规划

本规划电力共分13个区域，每个区域内由城市道路上的电力管线引10KV电力线入公园，经200KVA变压器变压后进入主控制室后分两路进入南北两配电室，经配电室分线路出多回路380V/220V电力管线分别为生活公建与主路、次路照明供电。

电力管线均为VV型电缆套PVC硬塑料管地下直埋敷设，走向以路北、路西为主，埋深为0.7米。

四、电讯规划

本规划电讯由城市电讯光缆接入，共分13个大的电讯区域，电讯管线沿公园内的主要道路敷设，每隔一段距离设置公话亭，同时园区内建筑物的电信线路也由各个区域的分接箱区域引入。

电讯管线均为HYA型光缆套PVC硬塑料管线地下直埋，走向以路南、路东为主，埋深为0.7米，

第三部分  近期建设景区详细规划

说明书

第一章  现 状 分 析

- 近期建设现状用地情况：

用地范围：近期实施区域包括北环路以南，兴隆路以北的第一圈层范围，涵盖古韵寻踪、娱乐健身景区和风貌观光景区的北部分。

用地沿弥河成带状分布，与弥河景观相互映衬，建设用地基本是林地和农田，拆迁量很少。本区域植被以人工速生林和果园为主，林地中杨树占多数，主要分布在粟山以南和体育场东侧，果树林多数为梨树，其他还有苹果树、樱桃树、桃树、杏树等，主要分布在粟山以北和体育场北部，充分利用现状林地可以尽快形成景观效果，并维护自然生态的景观特色。

粟山以南和粟山以东的河东岸用地比防洪堤普遍低2－3米，地势低，视线受阻，竖向改造难度较大。大堤普遍距水面较近，亲水空间狭窄而且尺度单一，现状林木部分处在低洼地，保留林地与改造洼地相矛盾。

详见附表一：   近期建设现状用地平衡表

二、现状竖向

沿河的南北方向，用地整体地势南高北低，大坝高程由兴隆路附近87.9米降至北环路附近的84.2米，东西断面由弥河向两侧渐高。粟山周边和粟山以北用地高于大坝，低洼区分布在粟山以南和粟山以东的河东岸，用地比防洪堤普遍低2－3米，其他用地普遍低于大坝1－2米，粟山为最高点，为140.1米。具体内容详见近期建设水位沙资源分布图。

- 景观带近期建设规划

- 近期规划指导原则

通过近期的规划建设显著提升弥河的景观风貌，促进城北和城东的开发建设，规划应最大限度保留现状林木，突出自然生态的景观风格，展现临朐独有的滨河景观特色。

- 近期规划结构

在整体规划的框架下，近期形成弥河景观带的结构为：

“一山、三区、六园”

一山：粟山作为景观的高潮点，是景观带近期区域的重心所在。

三区：近期实施区域涵盖古韵寻踪、娱乐健身景区和休闲游览景区的北部分。

六园：粟山以北的游览观光园；粟山和山南小湖组成的山水园；兴隆路北河西的风貌观光园；体育场以东的休闲健身园；秦池路北河东的民俗特色园；北环路南河东的休闲游览园。

四、规划分区

远期规划依据景观带的各部分区位和现状特点规划五大景区，分别是：古韵寻踪、风貌观光、娱乐健身、休闲游览、生态野趣景区。近期实施区域包括北环路以南，兴隆路以北的第一圈层范围。涵盖古韵寻踪、娱乐健身景区和休闲游览景区的北部分。

1、古韵寻踪景区：

景区范围为秦池路以北，北环路以南的两岸绿地。西侧为粟山公园，大门设置在粟北路东端，依托粟山建设登山及观景、休闲设施。山顶庙宇位置设置不当，影响整体景观，远期建议搬迁，粟山南侧利用大面积水面和葱郁的山体形成一处山水园，以自然生态的山水植物景观为主，以古典风格的亭、廊、楼、榭为点缀，以休憩观赏活动为主。

粟山北侧内容安排市民自然游览休闲活动，以绿化植物景观为主，整合以精致的游览广场、休闲园路和园林建筑小品。建筑风格要求具有古典韵味的现代园林建筑，绿化体现自然的生态文化氛围，南北轴线点缀以中华神话历史系列为主要内涵的雕塑小品和园林建筑系列，丰富景区文化内涵，增加游览观赏内容。

弥河东侧同样主要安排市民自然游览休闲活动，也以绿化植物景观为主，点缀以精致的景观广场、游览园路，考虑靠近过境路更应注重建筑的景观性，要求建筑为现代园林建筑风格。整体意境体现自然的生态文化氛围。

南侧的绿地整体体现植物景观和古典园林意境，游览内容增加民俗特色，设置三处少量的小建筑组团，分别展现临朐山区民居、平原民居和手工业作坊等民俗文化，同时开展当地特色餐饮和工艺品的售卖活动，建筑景色以民俗建筑的风格和古典园林的意境为主调。民俗建筑开发可以采用引进投资的方式。

2、休闲游览景区

休闲游览景区范围是骈邑路以西、秦池路以南的东侧滨河绿地，绿地位于城区中心，是游人密集区域，规划以较大面积的观光路和休闲小广场，主要是休闲游览、风貌观光活动。景区北部是近期实施部分，整体景色展现自然的植物景观和规整构图的人工景观，其中文化内涵点缀以临朐历史文化的主题，由南至北以城市源起、各朝代城市的发展、各朝代著名的历史事件和历史人物为脉络，以一百年时间为整刻度，按先后次序在地面石块刻下历史大事记，并形成由一系列游览道、雕塑、浮雕、城址图、主题小广场组成的历史长河主景。使人们在休闲游玩之余，体味到临朐历史的源远流长。使景区更具文化底蕴。

3、娱乐健身景区：

远期规划以城市体育中心为主体，主要内容包括体育场、体育馆、游泳馆、健身岛、文化娱乐建筑，近期建设区域是景区中心南北车行道的西侧范围，近期先不挖筑健身岛，预留远期开挖河道的位置，在此位置上，不设永久性建筑，只设置绿化，近期区域内容设置为游玩游览和休闲健身活动，北部设置青少年活动区有旱冰场、草地足球场，南部为老年健身区，设置太极台、门球场、健身步道，远期作为体育中心的静区。

- 专项规划

一、交通规划

车行系统：

车行区域设在景区外围的顺河路上，距河岸距离150米至300米不等，连接区域内的主要活动节点，在每个景区外侧和主景区内部设置临时车行道路，方便园林管理、救火、救护车辆的临时使用，在主要活动区和主出入口附近设置停车场。堤上道路作为游览道路，平时禁止机动车通行。

步行（自行车）系统：

每个景区设置3－4处人行出入口，人行、自行车混用，南北各区的步行路，通过桥下道路联为一体。不超过150米或重要景观点设小广场作为人行驻留节点，广场设置张拉膜、园林亭、观景长廊等。其中入口广场及各游览广场是主要人流集散点，相应加大铺装面积，顺畅交通流线。

水上线路：

休闲健身景区设置了游艇和游船码头，与东侧休闲观光景区的码头共同组成区域的水上游览系统，两个码头之间可设置渡船，方便两岸的游览。

二、绿化种植规划

1、乔木种植规划

粟山以北的游览观光园：保留现状的杨树、苹果树、李子树、合欢树、樱桃树、枣树、银杏树等树林，规划以五角枫、银杏树、旱柳、椿树为基调树种，点缀以垂柳、马尾松、小叶杨等。

粟山和山南小湖组成的山水园：保留现状的杨树、柳树、李子树、合欢树、樱桃树、桃树等树林，规划以垂柳、旱柳、梧桐为基调树种，点缀以椿树、马尾松、小叶杨等。

兴隆路北河西的风貌观光园：保留现状的杨树、国槐树、白蜡树、樱桃树、桃树等树林，规划以杨树、椿树、银杏树、马尾松为基调树种，点缀以樱花、红梅、竹林、腊梅、黄栌等。

体育场以东的休闲健身园：保留现状的杨树、梨树、杏树、桃树等树林，规划以杨树、梨树、旱柳、椿树为基调树种，点缀以黄栌、水杉、海棠、紫薇等。

秦池路北河东的民俗特色园：保留现状的苹果树、梨树等树林，规划以梨树、杨树、梧桐树为基调树种，点缀以垂柳、旱柳、苹果树等。

北环路南河东的休闲游览园：现状基本没有成林的树木，规划以五角枫、银杏树、椿树为基调树种，点缀以樱花、海棠、木本绣球、小叶杨等。

2、灌木种植规划:

整体要求乔木林与园路之间的草坪点缀以各色花灌木，设计树种为：迎春、红叶小檗、金叶女贞、小龙柏、小叶黄杨、小叶女贞、连翘等。

3、护坡及地被植物

坝体护坡植物以节缕草、麦冬为主，大面积点缀迎春、红叶小檗、金叶女贞、连翘等花灌木。景区地被在重要景点和广场、园路周边，种植经常修剪的冷季型草，其余次要区域种植节缕草，方便管理不需修剪。

三、景区竖向设计

总体竖向设计结合城市外围道路及规划用地现状地形特征，考虑节约土石方与防护工程量等，车行道路最小道路路面排水坡度控制在0.3％。整体坡度小于0.3％时，采用道路设置变坡、多坡向排水。规划设计中综合实际地形情况尽量减少变坡点的设置，并避免变坡度过大情况。

场地竖向设计，满足场地内排水等实际工程问题的前提下，进行微地形等空间景观营造。在粟山南面打通弥河防洪堤坝开挖水面，具体竖向设计采用加高西侧道路，以道路作为二道坝的形式解决城市防洪问题。

对于其它局部广场、平台等场地设计根据不同位置的具体情况适当开挖、填高地形，满足景观要求。

景观带的防洪堤的高程和断面已达到水利设计要求，景区竖向断面设计，主要是以相邻的大坝高程为依据，整合两岸的现状高程，改善部分低洼地段的视觉感受，粟山南北的用地高于大坝或部分低于大坝0－1米，这部分用地通过填充，使之与大坝高程持平或略高，形成较好地景观效果。

粟山南侧、兴隆路两侧和北环路两侧地段，低于大坝2－3米，仅高于河面0－2米甚至低于河面，规划挖出部分水面，挖出的土方用于抬高周边地面，改善低洼的感受，坝体内侧加宽，使其坡度放缓，并营造微地形，改善景观效果。

四、景区市政管线设计

1、电力规划

本规划电力共分四个区域，每个区域内由城市道路上的电力管线引10KV电力线入公园，经200KVA变压器变压后进入主控制室后分两路进入南北两配电室，经配电室分线路出多回路380V/220V电力管线分别为生活公建与主路、次路照明供电。

电力管线均为VV型电缆套PVC硬塑料管地下直埋敷设，走向以路北、路西为主，埋深为0.7米。

2、电讯规划

本规划电讯由城市电讯光缆接入，共分四个大的电讯区域，电讯管线沿公园内的主要道路敷设，每隔一段距离设置公话亭，同时园区内建筑物的电信线路也由四个区域的分接箱引入。

电讯管线均为HYA型光缆套PVC硬塑料管线地下直埋，走向以路南、路东为主，埋深为0.7米，

3、给水规划

本规划园区内给水工程分两大部分，第一部分为生活喷泉等用水，由城市供水管网供给，具体为：

由城市供水管网引四个进水管进入四个分区，园内供水管线沿园内主要道路敷设，预留多处接入口，以备用，给水管材尽可能用UPVC管材，埋深0.7米。

第二部分为绿化用水，本规划采用人工浇灌方式，具体采用潜水泵从水体内提水，通过浇灌管线至各浇灌点，浇灌点服务半径50米。

4、排水规划

排水体制采用雨水、污水分流制

a、雨水：根据竖向规划，确定在园区内主干道上设置雨水管道，分散就近排入附近水体。

b、污水：充分考虑园区内已有的城市污水主干管，本规划沿园内主园路设污水管道，经多次汇污后沿污水主管进入城市污水主干管。

附表一：近期建设现状用地平衡表

| 用地范围：北起北环路，南至兴隆路，东西至规划城市绿线。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用地名称 |  | 用地面积（ha） | 百分比 % |
| 公园绿地 |  | 4.99（粟山） | 2.5 |
| 林地 | 果林 | 13.58 | 6.7 |
|  | 树林 | 10.70 | 5.3 |
| 水域 | 弥河 | 47.76 | 23.7 |
|  | 其他水域 | 8.65 | 4.3 |
| 现状建设用地 |  | 1.35 | 0.7 |
| 村民居住用地 |  | 3.53 | 1.7 |
| 其他用地 |  | 111.37 | 55.1 |
| 总计 |  | 201.93 | 100.0 |

附表二：近期建设规划用地平衡表

| 用地范围：北起规划污水处理厂，南至兴隆路，东西至规划城市绿线。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用地名称 |  | 用地面积（ha） | 百分比 % |
| 公园绿地 |  | 4.99（粟山） | 2.5 |
| 林地 | 果林 | 10.25 | 5.1 |
|  | 树林 | 28.98 | 14.3 |
| 水域 | 弥河 | 50.42 | 25.0 |
|  | 其他水域 | 10.76 | 5.3 |
| 规划公建建设用地 |  | 4.37 | 2.2 |
| 道路广场用地 |  | 30.29 | 15 |
| 草地 |  | 61.87 | 30.6 |
| 总计 |  | 201.93 | 100.0 |